«Сообщает служба 01»

Обогревательным приборам, печам и электрооборудованию в осенне-зимний отопительный сезон особое внимание!

На территории Иркутской области период отопительного сезона, как в целом для Российской Федерации, отмечается нестабильной оперативной обстановкой, связанной с пожарами. На этот период приходится около 72% пожаров и 78% погибших людей при пожарах (от общего количества).

В целях недопущения пожаров от печного отопления следует соблюдать следующие требования правил пожарной безопасности:

В местах примыкания сгораемых частей здания (перекрытия, перегородки и др.) к печам и дымоходам должна быть устроена несгораемая разделка толщиной 38 см. от внутренней поверхности печи и дымохода до сгораемых конструкций, а также у каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой должен быть прибит железный предтопочный лист размером не менее 50х70 см.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

-  Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

-  Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

-  Топить улем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

-  Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

-  Перекаливать печи.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприеники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Уважаемые жители п. Куйтун и Куйтунского района соблюдайте требования правил пожарной безопасности: будьте осторожны с источниками открытого огня, при эксплуатации печей и электрооборудования, не допускайте курения в пастели! Не допускайте сжигания сухой травы и мусора! Граждане будьте благоразумны, принимайте все меры предосторожности, чтобы не допустить пожара! Как позвонить в службу спасения с мобильного телефона? Абонентам БВК, ТЕЛЕ 2, МТС, МЕГАФОН – 101 или 112. Для абонентов стационарных телефонов единый номер вызова пожарных и спасателей – 01 или 5-22-36.

ВрИО начальника ОНД и ПР по г. Тулуну,

Тулунскому Куйтунскому районам

подполковник внутренней службы Столопов В.П.